HSC笼式单座调节阀

HSC笼式单座调节阀：适用于高压差易产生闪蒸空化的场合，是一种高性能的单座高塔节阀，坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广。阀芯导向面积大，抗振性好。

调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-92。

技术参数和性能

阀   体

型    式    直通单座铸造球形阀

公称通径    40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力    ANSI 125、150、300、600

JIS10、16、20、30、40K

PN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式    法兰连接：FF、RF、RJ、LG

法兰标准：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等

焊接连接：嵌接焊SW（40～50mm）

对接焊BW（65～200mm）

材    料    铸钢（ZG230-450)、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)、钛等

上 阀 盖    常温型（P）：-17～+230℃

伸长I型（E I）：-45～17℃   +230～＋566℃

伸长Π型（EΠ):-100～-45℃

伸长Ш型（EШ):-196～-100℃

注:工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式    螺栓压紧式

填    料    V型聚四氟乙烯填料、售浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式    单座套筒式柱型阀芯

流量特性    等百分比特性（%CC）和线性特性（LCC）(金属阀座),参考图1

套筒形式    分离式套筒

材    料    不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、

不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型    式    HA多弹簧薄膜执行机构

HSC笼式单座调节阀

膜片材料    丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围    20～100、80～240KPa

供气压力    140～400KPa

气源接口    Rc 1/4

环境温度    -30～+70℃

阀作用型式　 气一关或气一开式

附　　件　　 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性　　能

泄 漏 量　 金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ANSI B16.104-1976IV级

回    差   带定位器：小于全行程的1%

不带定位器：小天全行程的3%

基本误差   带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的V型聚四氟乙烯填料时。

可调范围     50:1

Cv值和行程

| 公称通径 | 40 |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径 | Cv= 4.0 | Cv= 6.3 | 25 | Cv= 6.3 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
| 额定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
| 额定行程 | 25 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  |

流量特性

典型的流量特性曲线

HSC笼式单座调节阀

允许差压

I、阀配用HA或VA执行机构

- 气一关式阀                                                     100KPa

- B、气一开式阀                                                       100KPa

注：1、最大允许压差不准超过ANSI B16.34-1981或JIS B2201-1984标准规定的最大工作压力。

- 同一格内的上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀全关时的允许压差。

- 黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

HSC笼式单座调节阀

- Ⅱ、阀配用VP执行机构                                             100KPa

| - 执行机构 | - 供气压力 | - 定位器 | - 允许压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 65 |  |  | - 80 |  |  | - 100 |  |  | - 150 |  |  | - 200 |  |  |
|  |  |  | - 25 | - 32 | - 40 | - 32 | - 40 | - 50 | - 40 | - 50 | - 65 | - 65 | - 80 | - 100 | - 80 | - 32 | - 32 |
| - VP5 | - 3 | - 有 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 36.8 | - 20.7 | - 36.8 | - 20.7 | - 13.2 |
|  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 86 | - 100 | - 86 | - 52 | - 52 |  |  |  |  |  |
|  | - 4 | - 有 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 27.8 | - 40 | - 27.8 | - 17.8 |
|  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 70 | - 70 | - 49 |  | 49 |  |  |
|  | - 5 | - 有 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 34.9 | - 40 | - 34.9 | - 22.4 |
|  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 88 | - 88 | - 62 |  | 62 |  |  |
| - VP6 | - 3 | - 有 |  |  |  |  |  |  | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 36.9 | - 40 | - 36.9 | - 23.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 93 | - 93 | - 65 |  | 65 |  |  |
|  | - 4 | - 有 |  |  |  |  |  |  | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 31.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 88 | - 49 | - 88 | - 49 |  |
|  | - 5 | - 有 |  |  |  |  |  |  | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 62 | - 100 | - 62 |  |
| - VP7 | - 3 | - 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 35.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 99 | - 56 | - 99 | - 56 |  |
|  | - 4 | - 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 73 | - 100 | - 73 | - 47 |
|  | - 5 | - 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 | - 100 | - 92 | - 100 | - 92 |  |

- 注：1、如果执行机构带有辅助气源，应选二者中较小一个供气压力作为计算允许压差的基础。

- 2、最大允许压差不超过ANSI B 16.34-1981或JIS B 2202-1984标准规定的最大工作压力。

- 3.同一格内上方数字表示阀常开允许压差，下方数字表示阀关闭允许压差。

法兰距                                                                      mm

| 公称通径 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI 125FF ANSI 150RF PN1.6 | JIS16K RF | ANSI300 RF JIS20、30K RF PN4.0 | ANSI 600RF JIS40K RF PN6.4 | JIS16K 沟槽型 嵌入型 | JIS20K 沟槽型 嵌入型 | JIS30K 沟槽型 嵌入型 | JIS40K 沟槽型 嵌入型 |
| 40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
| 50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
| 65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
| 80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
| 100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
| 150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
| 200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |

| 公称通径 | A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI600 RJ | ANSI300 LG | ANSI600 RJ | ANSI150 SW、BW | ANSI150、600 SW、BW |
| 40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
| 50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
| 65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
| 80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
| 100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
| 150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
| 200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |

注：法兰距符合IEC 534-1976标准。

HSC笼式单座调节阀

外形尺寸                                                                   mm

| 公称 通径 | 执行机构 | H |  |  |  | φB | C | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常温型（P） | 伸长型I型（E I) | 伸长Π型（EΠ） | 伸长Ш型（EШ) |  |  |  |
| 40 | HA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230230 | 218 | 70 |
|  | HA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 |  |
|  | HA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 263 | 350 |  |
| 50 | HA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
|  | HA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 |  |
|  | HA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 |  |
| 65 | HA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
|  | HA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 |  |
|  | HA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 |  |
| 80 | HA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
|  | HA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 |  |
|  | HA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 |  |
| 100 | HA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
|  | HA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 |  |
|  | HA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 |  |
|  | VA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 |  | 620 |  |
|  | VA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 |  | 620 |  |
|  | VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 |  | 445 |  |
|  | VP5 | 940 | 1155 | 1340 | 11570 |  | 345 |  |
| 150 | HA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
|  | HA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 |  |
|  | VA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 |  | 620 |  |
|  | VA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 |  | 620 |  |
|  | VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 |  | 445 |  |
|  | VP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 |  | 345 |  |
|  | VP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 |  | 445 |  |
|  | VP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 |  | 545 |  |
| 200 | HA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
|  | VA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 |  | 620 |  |
|  | VA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 |  | 620 |  |
|  | VP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 |  | 345 |  |
|  | VP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 |  | 445 |  |
|  | VP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 |  | 545 |  |

注：1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字，如果事手轮机构，要相应加上手轮机构的尺寸。

2、伸长型H栏尺寸，左边数字为JIS 10K和ANSI125、150的阀，右边数字为JIS 16K和ANSI300以上的阀。

HSC笼式单座调节阀

重    量                                                             kg

| 公称 通径 | 执行机构 | 法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊接连接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANSI125、150 JIS10K |  |  |  | ANSI 300 JIS16、20、30K |  |  |  | ANSI 600 JIS 40K |  |  |  | ANSI150、300、600 JIS10、16、20、30K |  |  |  |
|  |  | P | EI | EΠ | EШ | P | EI | EΠ | EШ | P | EI | EΠ | EШ | P | EI | EΠ | EШ |
| 40 | HA1D、R | 24 | 27 | 30 | 32 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 29 | 32 | 35 | 37 |
|  | HA2D、R | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 52 | 36 | 39 | 42 | 44 |
|  | HA3D、R | 43 | 46 | 49 | 51 | 48 | 51 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 64 | 48 | 51 | 54 | 56 |
| 50 | HA1D、R | 30 | 33 | 36 | 38 | 35 | 38 | 41 | 43 | 40 | 43 | 46 | 48 | 35 | 38 | 41 | 43 |
|  | HA2D、R | 37 | 40 | 43 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 43 | 55 | 42 | 45 | 48 | 50 |
|  | HA3D、R | 49 | 52 | 55 | 57 | 54 | 57 | 60 | 62 | 59 | 62 | 65 | 67 | 54 | 57 | 60 | 62 |
| 65 | HA2D、R | 43 | 47 | 51 | 53 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 69 | 73 | 75 | 48 | 52 | 56 | 58 |
|  | HA3D、R | 55 | 59 | 63 | 65 | 60 | 64 | 68 | 70 | 77 | 81 | 85 | 87 | 60 | 64 | 68 | 70 |
|  | HA4D、R | 86 | 90 | 94 | 96 | 91 | 95 | 99 | 101 | 108 | 112 | 116 | 118 | 91 | 95 | 99 | 101 |
| 80 | HA2D、R | 53 | 59 | 65 | 68 | 63 | 69 | 75 | 78 | 85 | 91 | 97 | 100 | 63 | 69 | 75 | 78 |
|  | HA3D、R | 65 | 71 | 77 | 80 | 75 | 81 | 87 | 90 | 97 | 103 | 109 | 112 | 75 | 81 | 87 | 90 |
|  | HA4D、R | 96 | 102 | 108 | 111 | 108 | 112 | 118 | 121 | 128 | 134 | 140 | 143 | 106 | 112 | 118 | 121 |
| 100 | HA2D、R | 63 | 73 | 78 | 81 | 78 | 88 | 93 | 96 | 113 | 123 | 128 | 132 | 75 | 85 | 90 | 93 |
|  | HA3D、R | 75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 | 108 | 125 | 135 | 140 | 143 | 87 | 97 | 102 | 105 |
|  | HA4D、R | 106 | 116 | 121 | 124 | 121 | 131 | 136 | 139 | 156 | 166 | 171 | 174 | 118 | 128 | 133 | 136 |
|  | VA5D | 208 | 218 | 223 | 226 | 223 | 233 | 238 | 241 | 258 | 268 | 273 | 276 | 220 | 230 | 235 | 238 |
|  | VA5R | 233 | 243 | 248 | 251 | 248 | 258 | 263 | 266 | 283 | 293 | 298 | 301 | 345 | 255 | 260 | 263 |
|  | VA6R | 248 | 258 | 263 | 266 | 263 | 273 | 278 | 281 | 298 | 308 | 313 | 316 | 260 | 270 | 275 | 278 |
|  | VP5 | 123 | 133 | 138 | 141 | 138 | 148 | 153 | 156 | 173 | 183 | 188 | 191 | 135 | 145 | 150 | 153 |
| 150 | HA3D、R | 157 | 172 | 179 | 182 | 187 | 202 | 209 | 212 | 237 | 252 | 259 | 262 | 177 | 192 | 199 | 202 |
|  | HA4D、R | 188 | 203 | 210 | 213 | 218 | 233 | 240 | 243 | 268 | 283 | 290 | 293 | 208 | 223 | 230 | 233 |
|  | VA5D | 290 | 305 | 312 | 315 | 320 | 335 | 342 | 345 | 370 | 385 | 392 | 395 | 310 | 325 | 332 | 335 |
|  | VA5R | 315 | 330 | 337 | 340 | 345 | 360 | 367 | 370 | 395 | 410 | 417 | 420 | 335 | 350 | 357 | 360 |
|  | VA6R | 330 | 345 | 352 | 355 | 360 | 375 | 382 | 385 | 410 | 425 | 432 | 435 | 350 | 365 | 372 | 375 |
|  | VP5 | 205 | 220 | 227 | 230 | 235 | 250 | 257 | 260 | 285 | 300 | 307 | 310 | 225 | 240 | 247 | 250 |
|  | VP6 | 280 | 295 | 302 | 305 | 310 | 325 | 332 | 335 | 360 | 375 | 382 | 385 | 300 | 315 | 322 | 325 |
|  | VP7 | 390 | 405 | 412 | 415 | 420 | 435 | 442 | 445 | 470 | 485 | 492 | 495 | 410 | 425 | 432 | 435 |
| 200 | HA4D、R | 268 | 288 | 298 | 303 | 318 | 338 | 348 | 353 | 438 | 458 | 468 | 473 | 308 | 328 | 338 | 343 |
|  | VA5D | 370 | 390 | 400 | 405 | 420 | 440 | 450 | 455 | 540 | 560 | 570 | 575 | 410 | 430 | 440 | 445 |
|  | VA5R | 395 | 415 | 425 | 430 | 445 | 465 | 475 | 480 | 565 | 585 | 595 | 600 | 435 | 455 | 465 | 470 |
|  | VP5 | 285 | 305 | 315 | 320 | 335 | 355 | 365 | 370 | 455 | 475 | 485 | 490 | 325 | 345 | 355 | 360 |
|  | VP6 | 360 | 380 | 390 | 395 | 410 | 430 | 440 | 445 | 530 | 550 | 560 | 565 | 400 | 420 | 430 | 435 |
|  | VP7 | 470 | 490 | 500 | 505 | 520 | 540 | 550 | 555 | 640 | 660 | 670 | 675 | 510 | 530 | 540 | 545 |