ZSHR(0)－F气动活塞衬氟塑料球阀

ZSHR(0)－F气动活塞衬氟塑料球阀：是一种转角为900旋转类切断阀，它也是一种耐强腐蚀，严密关闭的高性能球阀，是由氟塑料衬里球阀调节机构和气动活塞执行机构组成。用聚全氟乙丙烯（F46)作为球阀的阀体内衬，球体外衬的材料。由于F46保持F4（塑料五）的优质性能，特别适用于强酸、强碱及有机溶剂强腐蚀和泄漏量要求严密的场合。

技术参数和性能指标

调节机构主要技术参数

| 公称通径mm |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 |
| 公称压力Mpa |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定转角 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  | 快开特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度 |  | -30～150℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体材质 |  | ZG230-450衬F46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 球体材质 |  | ZG230-450衬F46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行机构 | 单作用 | SR85 | SR85 | SR85 | SR100 | SR115 | SR115 | SR125 | SR125 | SR160 | SR160 | SR200 | SR270 |
|  | 双作用 | DA52 | DA63 | DA63 | DA75 | DA85 | DA85 | DA100 | DA100 | DA115 | DA125 | DA160 | DA200 |

性能指标

泄漏量

严密不漏（试验介质为水）

可配附件

电磁阀、行程开关、空气过滤减压器等

外形尺寸

ZSHR(0)－F气动活塞衬氟塑料球阀

- 单作用PN1.6Mpa                                                     mm

| - 公称通径 | - L | - L1 | - H | - H1 | - L2 | - D | - n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 130 | - 44 | - 227.5 | - 143.5 | - 182 | - Φ95 | - 4～Φ14 |
| - 20 | - 140 | - 51 | - 227.5 | - 143.5 | - 182 | - Φ105 | - 4～Φ14 |
| - 25 | - 150 | - 51 | - 293 | - 209 | - 182 | - Φ115 | - 4～Φ14 |
| - 32 | - 165 | - 66 | - 312 | - 223.5 | - 203 | - Φ135 | - 4～Φ18 |
| - 40 | - 180 | - 66 | - 355 | - 255 | - 294 | - Φ145 | - 4～Φ18 |
| - 50 | - 200 | - 75 | - 365 | - 265 | - 294 | - Φ160 | - 4～Φ18 |
| - 65 | - 220 | - 90 | - 415 | - 305 | - 300 | - Φ180 | - 4～Φ18 |
| - 80 | - 250 | - 96 | - 429 | - 319 | - 300 | - Φ195 | - 8～Φ18 |
| - 100 | - 280 | - 115 | - 502 | - 373 | - 380 | - Φ215 | - 8～Φ18 |
| - 125 | - 320 | - 140 | - 552 | - 423 | - 380 | - Φ245 | - 8～Φ18 |
| - 150 | - 360 | - 159 | - 629 | - 477 | - 450 | - Φ280 | - 8～Φ23 |
| - 200 | - 400 | - 205 | - 726 | - 545 | - 603 | - Φ335 | - 8～Φ23 |

- B、双作用PN1.6Mpa                                                     mm

| - 公称通径 | - L | - L1 | - H | - H1 | - L2 | - D | - n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 130 | - 44 | - 193.5 | - 126.5 | - 127 | - Φ95 | - 4～Φ14 |
| - 20 | - 140 | - 51 | - 201.5 | - 137.5 | - 133 | - Φ105 | - 4～Φ14 |
| - 25 | - 150 | - 51 | - 273 | - 199 | - 133 | - Φ115 | - 4～Φ14 |
| - 32 | - 165 | - 66 | - 295 | - 215 | - 133 | - Φ135 | - 4～Φ18 |
| - 40 | - 180 | - 66 | - 333 | - 249 | - 182 | - Φ145 | - 4～Φ18 |
| - 50 | - 200 | - 75 | - 342 | - 254 | - 203 | - Φ160 | - 4～Φ18 |
| - 65 | - 220 | - 90 | - 372 | - 284 | - 203 | - Φ180 | - 4～Φ18 |
| - 80 | - 250 | - 96 | - 405 | - 309 | - 222 | - Φ195 | - 8～Φ18 |
| - 100 | - 280 | - 115 | - 434 | - 334 | - 294 | - Φ215 | - 8～Φ18 |
| - 125 | - 320 | - 140 | - 504 | - 394 | - 300 | - Φ245 | - 8～Φ18 |
| - 150 | - 360 | - 159 | - 572 | - 443 | - 380 | - Φ280 | - 8～Φ23 |
| - 200 | - 400 | - 205 | - 679 | - 522 | - 450 | - Φ335 | - 8～Φ23 |