ZTRQ(ZRQ-10K)气动卫生型切断阀

ZTRQ(ZRQ-10K)气动卫生型切断阀：由全密封弹簧复位气动活塞式执行机构和阀本体组成。适用于食品、酒类、饮料、生化等工业生产过程控制作ON-OFF位式控制的场合。

具有结构紧凑、动作灵活、使用可靠等特点，尤其是全封式气动活塞式执行机构具有较大的输出力，因此可承受较大的反压差。

技术参数和性能

阀  体

型    式  角型简体式

公称通径  DN25、40、50、65

公称压力  PN1.0MPa

连接型式  卡箍式、螺纹式、法兰式（如无合同约定，将按卡箍式连接供货）

材    料  不锈钢304SS、316SS、316LSS

填    料  三元乙丙橡胶

阀内组件

阀芯型式  圆盘平板型

流量特性  快开

材    料  不锈钢304SS、316SS、316LSS

执行机构

型    式    全密封弹簧复位气动活塞式

膜片材料    丁睛耐油橡胶

弹簧范围    0.21～0.3KPa

气源接口    ZG 1/4

环境温度    -30～+70℃

阀作用型式　K－信号增加阀打开；B－信号增加阀门关闭

附　　件　　空气过滤减压器、电磁阀、行程开关、手轮机构等

性　　能

泄 漏 量　 无泄漏

允许压差

ZTRQ(ZRQ-10K)气动卫生型切断阀

| 公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许压差MPa | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |

外形尺寸

| 公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Φ73 | Φ108 | Φ108 | Φ133 |
| H | 320 | 350 | 400 | 450 |
| L0 | 100 | 107 | 107 | 120 |
| L1 | 60 | 68 | 68 | 95 |

型号说明